# Параметры соединения

Скорость 9600 бод, без бита четности, 8 бит информации, 1 стоп-бит.

# Структура команд

Команды и ответные сообщения представляют собой последовательности ASCII символов в диапазоне от 0x20 (32) до 0x7D (125). Протокол подобен стандартному SCPI.

Каждая команда и ответное сообщение заканчивается символами перевода строки CR+LF (0x0D, 0x0A).

Команды

RES <0…8> - номер резистора в контуре. При включении питания ни один резистор не подключен (обрыв контура). Одновременно может быть включен только один резистор. Значение <1…8> включает соответствующий резистор, <0> - обрыв контура.

Пример:

Команда: RES 1\r\n

Ответ: RES=1 OK!\r\n

Команда: RES 9\r\n

Ответ: Error!\r\n

CAP <0…10> - работает аналогично команде RES, только для емкостей.

Примечание: существуют 2 версии прошивки – для 4-зондового прибора и для 5-зондового. В случае 4-зондовой версии количество емкостей ограничено 8, а также емкости 5-8 будут включены со смещением на единицу. Например, при подаче команды CAP 5 включается шестая позиция.

ZWRITE <Z#> <Re> <Im> -запись значения комплексного сопротивления в ячейку Z#. Всего 32 ячейки (0…31)

Пример:

Записать в ячейку 0 значение Z=1.0+2.0*i

Команда: ZWRITE 0 1.0 2.0\r\n

Ответ: WRITE Z0 OK!\r\n

ZREAD <Z#> -чтение значения комплексного сопротивления из ячейки Z#. Всего 32 ячейки (0…31)

Пример:

Прочитать Z0

Команда: ZREAD 0\r\n

Ответ: READ Z0 1.0 2.0\r\n

ZERASE - стирание всех ячеек (заполняет нулями)

Пример:

Команда: ZERASE\r\n

Ответ: ERASE OK!\r\n

SGNREAD – чтение сигнатуры из устройства. Сигнатура представляет собой целое беззнаковое число размером 4 байта (uint32_t), передаваемое символами ASCII. Ответ представляет собой строку формата: SGN=<записанная сигнатура>\r\n

Пример:

Команда: SGNREAD\r\n

Ответ: SGN=12345\r\n

SGNWRITE – запись сигнатуры в устройство. Сигнатура представляет собой целое беззнаковое число размером 4 байта (uint32_t), передаваемое символами ASCII. Ответ представляет собой строку формата:

WRITE SGN=<записанная сигнатура> OK!\r\n

Пример:

Команда: SGNWRITE 12345\r\n

Ответ: WRITE SGN=12345 OK!\r\n

Если передаваемая команда не опознана (некорректная команда, ошибка передачи, помехи и т.д.) передается сообщение Unknown command!

Пример:

Команда: qwe\r\n

Ответ: Unknown command!\r\n